//

//LISTATO ARDULAB MEGA VER 1.0

//

//Prodotto da ElettroshockNow & UFOSTUFO (ElettroshockNow@gmail.com)

//Condiviso su http://WWW.EnergiAlternativa.org

//

//Eventuali condivisioni su alri canali/Forum devono specificare

//il forum di origine http://WWW.ENERGIALTERNATIVA.ORG e la licenza

//di seguito specificata

//

//ATTENZIONE:

//

//CC BY-NC-SA 4.0

//Uso non commerciale, modificabile, con obbligo di condivisione-

//http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it

//

//Librerie

#include <Wire.h>

#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>

#include <Thermistor.h>

#include <EEPROMex.h>

#include <EEPROMvar.h>

//Configurazione Pin Arduino Mega2560

//USCITA PWM PWM_shunt PIN10

//USCITA PWM PWM_buck PIN9

//Ingressi Analogici

#define V_in_Pin 2

#define V_out_Pin 3

#define I_out_Pin 4

#define I_shunt_Pin 5

#define V_set_Pin 8

#define I_set_Pin 9

#define Key_Pin 10

//Ingressi/Uscite Digitali

#define Led_supply_Pin 2

#define Led_load_Pin 3

#define Led_shunt_Pin 4

#define Stab_Pin 8

#define Reset 9

#define Led_fault_Pin 10

#define Buzzer_Pin 18

//Definizione Costanti

#define menu 5

#define menu 5

#define Num_Letture 20

#define Num_Letture 20

#define Fattore_Corrente_Buck 0.075

#define Fattore_Corrente_Shunt 0.071 //0.0775

#define Fattore_Voltage 0.055

#define Kp_V 5//Gain Feedback Proporzionale //10

#define Ki_V 0 //Gain Feedback Integrale //0

#define Kd_V 0 //Gain Feedback Derivata //2

#define Kp_I 2//Gain Feedback Proporzionale

#define Ki_I 0//Gain Feedback Integrale

#define Kd_I 4//Gain Feedback Derivata

// Indirizzo LCD I2C 0x27, 20*4

PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x27, 20, 4);

Thermistor temp(6);

//Variabili

int Temperatura,Offset_I_out,Offset_I_shunt;

unsigned long refresh,check,Start_charge,Time_charge,Last_millis;

float PWM_shunt,PWM_buck,I_out,I_shunt,V_out,V_in,I_max,V_max,Energia;

float errore_V,ePrec_V,eIntegr_V,errore_I,ePrec_I,eIntegr_I;

byte limita,Key,Set,memorizzare,ON;

//SETTAGGIO valori di DEFAULT (1°PowerUp)

int Screen = 20;//pagina di default "DUMMY LOAD"

byte Fuse = 25;

byte Vpot_min = 5;

byte Vpot_max = 30;

byte Ipot_min = 0;

byte Ipot_max = 20;

byte Ipot_min_Dum = 0;

byte Ipot_max_Dum = 20;

byte Ipot_min_Lim = 0;

byte Ipot_max_Lim = 10;

byte Stato_Buzzer = 1;

float VBat_charge = 14.7;

float IBat_charge = 5;

float VBat_discharge = 10.5;

float IBat_discharge = 5;

float VRef = 0.0;

byte clearlcd = 0;

byte sottomenu = 0;

byte Fault = 0;

byte Protezione = 0;

byte Allert = 0;

byte charge = 0 ;

void setup() {

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(7, OUTPUT);

pinMode(Led_supply_Pin, OUTPUT);

pinMode(Led_load_Pin, OUTPUT);

pinMode(Led_shunt_Pin, OUTPUT);

pinMode(Led_fault_Pin, OUTPUT);

pinMode(Buzzer_Pin, OUTPUT);

pinMode(Stab_Pin, OUTPUT);

pinMode(Reset, INPUT);

digitalWrite(6, LOW);

digitalWrite(Led_supply_Pin, LOW);

digitalWrite(Led_load_Pin, LOW);

digitalWrite(Led_shunt_Pin, LOW);

digitalWrite(Led_fault_Pin, LOW);

digitalWrite(Stab_Pin, LOW);

digitalWrite(Reset, HIGH);

// Doppia uscita PWM (BUCK&SHUNT) a 31.2Khz ,511 step

TCCR4A = _BV(COM4A1) | _BV(COM4A0) | _BV(COM4B1) | _BV(COM4B0) | _BV(WGM41); //Fast PWM, 10-bit

TCCR4B = _BV(CS40) | _BV(WGM42); //Prescaler a 1

OCR4A = 511;

OCR4B = 511;

Serial.begin(9600) ;

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

//MESSAGGIO DI BENVENUTO

lcd.setCursor(1, 0);

lcd.print("ArduLab Vers. 1.0");

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("By");

lcd.setCursor(1, 2);

lcd.print("EnergiAlternativa");

lcd.setCursor(2, 3);

lcd.print("CC BY-NC-SA 4.0");

delay(2500);

lcd.clear();

lcd.setCursor(8, 1);

lcd.print("WWW.");

lcd.setCursor(1, 2);

lcd.print("ENERGIALTERNATIVA");

lcd.setCursor(8, 3);

lcd.print(".ORG");

delay(3000);

lcd.clear();

Offset_I_out  = analogRead(I_out_Pin);

Offset_I_shunt  = analogRead(I_shunt_Pin);

if (EEPROM.read(0) != 255) { //SALVATAGGIO DATI IN EEPROM

Vpot_min = EEPROM.read(0);

Vpot_max = EEPROM.read(1);

Ipot_min = EEPROM.read(2);

Ipot_max = EEPROM.read(3);

Ipot_min_Dum = EEPROM.read(4);

Ipot_max_Dum = EEPROM.read(5);

Ipot_min_Lim = EEPROM.read(6);

Ipot_max_Lim = EEPROM.read(7);

Stato_Buzzer = EEPROM.read(8);

VBat_charge = EEPROM.readFloat(20);

IBat_charge = EEPROM.readFloat(24);

VBat_discharge = EEPROM.readFloat(28);

IBat_discharge = EEPROM.readFloat(32);

}

if (Stato_Buzzer) {

digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW);

}

}

void loop() {

ArduLab(); //Subroutine misure e PWM

Tastiera();//Subroutine la Tastiera

Display();//Subroutine il Display

}

void Display() { //Subroutine visualizzazione su Display LCD 20*4

if (millis() > (refresh + 500))

{

refresh = millis();

if (clearlcd) {

lcd.clear();

clearlcd = 0;

}

if (Fault) { //AVARIA

digitalWrite(Led_fault_Pin, HIGH);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("FAULT");

lcd.setCursor(0, 1);

switch (Fault) {

case 1://CORTOCIRCUITO

lcd.print("CORTO");

break;

case 2:

lcd.print("FUSE SEZIONE BUCK");

lcd.print("Vin Bassa Tensione");

break;

case 3:

lcd.print("Vin Bassa Tensione");

lcd.print("Vin Alta Tensione ");

break;

case 4:

lcd.print("Vin Alta Tensione ");

lcd.print("FUSE SEZIONE SHUNT");

break;

case 5:

lcd.print("FUSE SEZIONE SHUNT");

lcd.print("Temperatura Limite");

break;

case 6:

lcd.print("Temperatura Limite");

break;

case 7:

break;

case 8:

break;

case 9:

break;

case 10:

break;

}

}

else { //NORMAL

lcd.setCursor(0, 0);

if (Set == 1)

{

lcd.print("SET");

memorizzare = 1;

}

else if (ON == 0)

{

lcd.print("OFF");

if (memorizzare) {

EEPROM.write(0, Vpot_min);

EEPROM.write(1, Vpot_max);

EEPROM.write(2, Ipot_min);

EEPROM.write(3, Ipot_max);

EEPROM.write(4, Ipot_min_Dum);

EEPROM.write(5, Ipot_max_Dum);

EEPROM.write(6, Ipot_min_Lim);

EEPROM.write(7, Ipot_max_Lim);

EEPROM.write(8, Stato_Buzzer);

EEPROM.writeFloat(20, VBat_charge);

EEPROM.writeFloat(24, IBat_charge);

EEPROM.writeFloat(28, VBat_discharge);

EEPROM.writeFloat(32, IBat_discharge);

memorizzare = 0;

}

}

else lcd.print("ON");

switch (Screen) {

case 0://MENU

sottomenu = 2;

lcd.setCursor(7, 0);

lcd.print("MENU");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Temp=");

lcd.print(Temperatura, 1);

lcd.print("C");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Buzzer=");

if (Stato_Buzzer)lcd.print("ON");

else lcd.print("OFF");

break;

case 1:

sottomenu = 2;

lcd.setCursor(7, 0);

lcd.print("SILENZIA");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Buzzer=");

if (Stato_Buzzer)lcd.print("ON");

else lcd.print("OFF");

break;

case 2:

sottomenu = 2;

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("IL PROGETTO ARDULAB");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("VIENE RILASCIATO");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("CON LICENZA COMMONS");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("CC BY-NC-SA 4.0");

break;

case 10: //ALIMENTATORE

sottomenu = 2;

digitalWrite(Stab_Pin, HIGH);

V_max = float(analogRead(V_set_Pin) * (Vpot_max - Vpot_min)) / 1023 + Vpot_min;

I_max = float(analogRead(I_set_Pin) * (Ipot_max - Ipot_min)) / 1023 + Ipot_min;

digitalWrite(Led_supply_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_load_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_shunt_Pin, LOW);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("ALIMENTATORE");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Vin=");

lcd.print(V_in, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print("Vout=");

lcd.print(V_out, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Pout=");

lcd.print((V_out * I_out), 0);

lcd.print("W");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("Iout=");

lcd.print(I_out, 1);

lcd.print("A ");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Vs=");

lcd.print(V_max, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 3);

lcd.print("Is=");

lcd.print(I_max, 1);

lcd.print("A ");

break;

case 11:

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("ALIMENTATORE");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Range Pot Tensione ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("min=");

lcd.print(Vpot_min);

lcd.print("V");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("max=");

lcd.print(Vpot_max);

lcd.print("V");

lcd.setCursor(0, 3);

//lcd.print("Vset=");

//lcd.print(V_max, 1);

//lcd.print("V");

break;

case 12:

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("ALIMENTATORE");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Range Pot Corrente ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("min=");

lcd.print(Ipot_min);

lcd.print("A");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("max=");

lcd.print(Ipot_max);

lcd.print("A");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("Iset=");

lcd.print(I_max, 1);

lcd.print("A");

break;

case 20: //DUMMY LOAD

case 10: //DUMMY LOAD

sottomenu = 1;

digitalWrite(Stab_Pin, LOW);

V_max = 32;

I_max = float(analogRead(I_set_Pin) * (Ipot_max_Dum - Ipot_min_Dum)) / 1023 + Ipot_min_Dum;

digitalWrite(Led_supply_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_load_Pin, LOW);

digitalWrite(Led_shunt_Pin, HIGH);

lcd.setCursor(5, 0);

lcd.print("DUMMY LOAD");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Vin=");

lcd.print(V_in, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print("Iout=");

lcd.print(I_shunt, 1);

lcd.print("A ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Ref=");

lcd.print(VRef, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("Pout=");

lcd.print((V_out * I_shunt), 0);

lcd.print("W");

lcd.setCursor(0, 3);

//lcd.print(Asc(223));

lcd.print("DV=");

lcd.print(V_in-VRef, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 3);

lcd.print("Is=");

lcd.print(I_max, 1);

lcd.print("A ");

break;

case 21:

case 11:

lcd.setCursor(5, 0);

lcd.print("DUMMY LOAD");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Range Pot Corrente ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("min=");

lcd.print(Ipot_min_Dum);

lcd.print("A");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("max=");

lcd.print(Ipot_max_Dum);

lcd.print("A");

lcd.setCursor(0, 3);

break;

case 22:

case 12:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("22");

lcd.print("12");

break;

case 30://LIMITER

case 20://LIMITER

sottomenu = 1;

digitalWrite(Stab_Pin, LOW);

V_max = 32;

I_max = float(analogRead(I_set_Pin) * (Ipot_max_Lim - Ipot_min_Lim)) / 1023 + Ipot_min_Lim;

digitalWrite(Led_supply_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_load_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_shunt_Pin, LOW);

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print("LIMITER");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Vin=");

lcd.print(V_in, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print("Vout=");

lcd.print(V_out, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Pout=");

lcd.print((V_out * I_out), 0);

lcd.print("W");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("Iout=");

lcd.print(I_out, 1);

lcd.print("A ");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.setCursor(10, 3);

lcd.print("Is=");

lcd.print(I_max, 1);

lcd.print("A ");

break;

case 31:

case 21:

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print("LIMITER");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Range Pot Corrente ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("min=");

lcd.print(Ipot_min_Lim);

lcd.print("A");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("max=");

lcd.print(Ipot_max_Lim);

lcd.print("A");

lcd.setCursor(0, 3);

break;

case 32:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("32");

lcd.print("22");

break;

case 40://Carica Batteria

sottomenu = 1;

digitalWrite(Stab_Pin, LOW);

V_max = VBat_charge;

I_max = IBat_charge;

digitalWrite(Led_supply_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_load_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_shunt_Pin, LOW);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("CARICA BATTERIA");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("V=");

lcd.print(V_out, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print("I=");

lcd.print(I_out, 1);

lcd.print("A ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("T=");

lcd.print(Time_charge/60);

lcd.print("min");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("E=");

lcd.print(Energia / 3600/1000, 1);

lcd.print("Ah");

lcd.setCursor(0, 3);

if (ON && charge == 0)charge = 1;

if (charge) {

if (ON) {

lcd.print("IN CARICA...");

Time_charge = (millis() - Start_charge) / 1000;

Energia += (millis() - Last_millis) * I_out;

Last_millis = millis();

}

else

lcd.print("CARICA TERMINATA");

}

else {

Start_charge = millis();

Last_millis = millis();

}

if (V_out >= (VBat_charge - 0.1) && I_out < (IBat_charge / 5) && ON) {

ON = 0;

if (Stato_Buzzer) {

digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH);;

delay(100);

digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW);

delay(100);

digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH);;

delay(1000);

digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW);

}

}

break;

case 41:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("CARICA BATTERIA");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("IMPOSTAZIONI");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("V=");

lcd.print(VBat_charge);

lcd.print("V");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("I=");

lcd.print(IBat_charge);

lcd.print("A");

break;

case 42:

break;

case 50://Scarica Batteria

case 30://Scarica Batteria

sottomenu = 1;

digitalWrite(Stab_Pin, LOW);

V_max = VBat_charge;

I_max = IBat_charge;

digitalWrite(Led_supply_Pin, LOW);

digitalWrite(Led_load_Pin, HIGH);

digitalWrite(Led_shunt_Pin, HIGH);

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("SCARICA BATTERIA");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("V=");

lcd.print(V_out, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 1);

lcd.print("I=");

lcd.print(I_shunt, 1);

lcd.print("A ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Vset=");

lcd.print(V_max, 1);

lcd.print("V ");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("Iset=");

lcd.print(I_max, 1);

lcd.print("A ");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.print("T=");

lcd.print(Time_charge/60);

lcd.print("min");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.setCursor(10, 3);

lcd.print("E=");

lcd.print(Energia / 3600/1000, 1);

lcd.print("Ah");

lcd.setCursor(0, 3);

lcd.setCursor(0, 4);

if (ON && charge == 0)charge = 1;

if (charge) {

if (ON) {

lcd.print("IN SCARICA...");

Time_charge = (millis() - Start_charge) / 1000;

Energia += (millis() - Last_millis) * I_shunt;

Last_millis = millis();

}

else

lcd.print("SCARICA TERMINATA");

}

else {

Start_charge = millis();

Last_millis = millis();

}

if (V_out < VBat_discharge && ON) {

ON = 0;

if (Stato_Buzzer) {

digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH);;

delay(1000);

digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW);

delay(100);

digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH);;

delay(100);

digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW);

}

}

break;

case 51:

case 31:

lcd.setCursor(4, 0);

lcd.print("SCARICA BATTERIA");

lcd.setCursor(4, 1);

lcd.print("IMPOSTAZIONI");

lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print("Vset=");

lcd.print(V_max);

lcd.print("V");

lcd.setCursor(10, 2);

lcd.print("Iset=");

lcd.print(I_max);

lcd.print("A"); ;

break;

case 52:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("52");

break;

case 32:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("32");

break;

case 60:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("60");

break;

case 61:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("61");

break;

case 62:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("62");

break;

default:

break;

case 40:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("40");

break;

case 41:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("41");

break;

case 42:

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("42");

break;

default:

break;

}

}

}

}

void ArduLab() {  //Subroutine misure e controllo PWM

Temperatura = temp.getTemp();

V_in = (analogRead(V_in_Pin) * Fattore_Voltage);

I_out = 0;

V_out = 0;

for (int i = 0; i < Num_Letture; i++) {

I_out = I_out + ((analogRead(I_out_Pin) - Offset_I_out));

I_shunt = I_shunt + ((analogRead(I_shunt_Pin) - Offset_I_shunt));

V_out = V_out + (analogRead(V_out_Pin) );

}

I_out = I_out / Num_Letture * Fattore_Corrente_Buck;

I_shunt = I_shunt / Num_Letture * Fattore_Corrente_Shunt;

V_out = V_out / Num_Letture * Fattore_Voltage;

if (I_shunt < 0)I_shunt = 0;

if (I_out < 0)I_out = 0;

if (Screen >= 10 && Screen < 20 | Screen >= 30 && Screen < 50) { //GESTIONE PWM ALIMENTATORE & LIMITER

PWM_shunt = 0;

//if (I_out < 0)I_out = 0;

if (I_out > I_max)limita = 1;

if (V_out > V_max)limita = 0;

errore_V = V_max - V_out;

errore_I = I_max - I_out;

if (limita)PWM_buck += ((Kp_I * errore_I) + (Ki_I * eIntegr_I) + (Kd_I * ePrec_I));

else PWM_buck += ((Kp_V * errore_V) + (Ki_V * eIntegr_V) + (Kd_V * ePrec_V));

/*

{

if (V_out>V_max)PWM_buck=0;

else PWM_buck=511;

}

*/

eIntegr_V += errore_V;

ePrec_V = errore_V;

eIntegr_I += errore_I;

ePrec_I = errore_I;

if (PWM_buck > 511)PWM_buck = 511;

else if (PWM_buck < 0)PWM_buck = 0;

}

if (Screen >= 10 && Screen < 20 ) { //GESTIONE PWM DUMMY LOAD

PWM_buck = 511;

limita = 1;

//if (I_shunt < 0)I_out = 0;

errore_I = I_max - I_shunt;

PWM_shunt += ((Kp_I * errore_I) + (Ki_I * eIntegr_I) + (Kd_I * ePrec_I));

eIntegr_I += errore_I;

ePrec_I = errore_I;

if (PWM_shunt > 511)PWM_shunt = 511;

else if (PWM_shunt < 0)PWM_shunt = 0;

}

if (Screen >= 20 && Screen < 30 ) { // LIMITER

PWM_shunt = 0;

//if (I_out < 0)I_out = 0;

if (I_out > I_max)limita = 1;

if (V_out > V_max)limita = 0;

errore_V = V_max - V_out;

errore_I = I_max - I_out;

eIntegr_V += errore_V;

ePrec_V = errore_V;

eIntegr_I += errore_I;

ePrec_I = errore_I;

}

if (Screen >= 50 && Screen < 60 ) { //GESTINE PWM SCARICA BATTERIA

PWM_buck = 0;

errore_I = IBat_discharge - I_shunt;

PWM_shunt += ((Kp_I * errore_I) + (Ki_I * eIntegr_I) + (Kd_I * ePrec_I));

eIntegr_I += errore_I;

ePrec_I = errore_I;

if (PWM_shunt > 511)PWM_shunt = 511;

else if (PWM_shunt < 0)PWM_shunt = 0;

}

if (Screen >= 30 && Screen < 40 ) { //GESTINE PWM SCARICA BATTERIA

PWM_buck = 0;

errore_I = IBat_discharge - I_shunt;

PWM_shunt += ((Kp_I * errore_I) + (Ki_I * eIntegr_I) + (Kd_I * ePrec_I));

eIntegr_I += errore_I;

ePrec_I = errore_I;

if (PWM_shunt > 511)PWM_shunt = 511;

else if (PWM_shunt < 0)PWM_shunt = 0;

}

//CONTROLLO USCITE

if (ON == 0 | Fault) { //SPENTO o in Fault

ON = 0;

OCR4A = 511;

OCR4B = 511;

errore_V = 0;

eIntegr_V = 0;

ePrec_V = 0;

errore_I = 0;

eIntegr_I = 0;

ePrec_I = 0;

PWM_shunt = 0;

PWM_buck  = 0;

}

else { //ACCESO e OPERATIVO

OCR4A = 511 - PWM_shunt;

OCR4B = 511 - PWM_buck;

}

//PROTEZIONI VARIE

if (ON) {

if (I_out > Fuse)Fault = 2; //MAX corrente 25A sezione Buck

if (I_out > Fuse)Fault = 4; //MAX corrente 25A

if (I_shunt > Fuse)Fault = 5;//MAX corrente 25A sezione Shunt

if (V_in < 5)Fault = 3; //Tensione in ingresso bassa

if (V_in > 35)Fault = 4; //Tensione in ingresso alta

if (Temperatura > 70)Fault = 6; //Temperatura

if (Fault)clearlcd = 1; //pulisci il display per visualizzare fault

}

}

void Tastiera() {//Selezione Pagine e gestione Variabili

if (digitalRead(Reset) == 0 && Screen==20)VRef=V_in;

if (digitalRead(Reset) == 0 && ON == 0) { //Resetta il Fault e charge

Energia = 0;

charge = 0;

Time_charge = 0;

Fault = 0;

clearlcd = 1;

digitalWrite(Led_fault_Pin, LOW);

}

if (Fault == 0) { //disattiva Tastiera se in Fault

byte decine = Screen / 10;

byte unita = Screen - (decine * 10);

int Key_Read = analogRead(Key_Pin);

Key = 0;

if (Key_Read < 880)Key = 1;

if (Key_Read < 620)Key = 2;

if (Key_Read < 414)Key = 3;

if (Key_Read < 233)Key = 4;

if (Key_Read < 70)Key = 5;

if (Key > 0)clearlcd = 1;

if (Key == 1 && unita == 0) {

if (ON)ON = 0;

else ON = 1;

}

if (Key == 1 && unita > 0) {

if (Set == 0) {

Set = 1;

ON = 0;

}

else {

Set = 0;

ON = 0;

Screen = decine * 10;

}

}

if (Set == 0) { //modalità navigazione menù

if (unita < sottomenu && Key == 3)Screen++;

if (unita > 0 && Key == 4)Screen--;

if (unita == 0 && decine < (menu + 1) && Key == 2) {

Screen += 10;

if (Screen == 10)Screen += 10; //SALTA FUNZIONE ALIMENTATORE

ON = 0;

}

if (Screen == ((menu + 1) * 10))Screen = 0;

if (unita == 0 && decine > 0 && Key == 5) {

Screen -= 10;

if (Screen == 10)Screen -= 10; //SALTA FUNZIONE ALIMENTATORE

ON = 0;

}

//if (Screen < 0)Screen = (menu * 10);

}

else switch (Screen) {

case 1:

if (Stato_Buzzer < 1 && Key == 2)Stato_Buzzer++;

if (Stato_Buzzer > 0 && Key == 5)Stato_Buzzer--;

break;

case 10:

break;

case 11:

if (Vpot_max < 32 && Key == 2)Vpot_max++;

if (Vpot_max > 0 && Key == 5)Vpot_max--;

if (Vpot_min < Vpot_max && Key == 4)Vpot_min++;

if (Vpot_min > 0 && Key == 3)Vpot_min--;

break;

case 12:

if (Ipot_max < 20 && Key == 2)Ipot_max++;

if (Ipot_max > 0 && Key == 5)Ipot_max--;

if (Ipot_min < Vpot_max && Key == 4)Ipot_min++;

if (Ipot_min > 0 && Key == 3)Ipot_min--;

break;

case 10:

break;

case 11:

if (Ipot_max_Dum < 20 && Key == 2)Ipot_max_Dum++;

if (Ipot_max_Dum > 0 && Key == 5)Ipot_max_Dum--;

if (Ipot_min_Dum < Vpot_max && Key == 4)Ipot_min_Dum++;

if (Ipot_min_Dum > 0 && Key == 3)Ipot_min_Dum--;

break;

case 12:

break;

case 20:

break;

case 21:

if (Ipot_max_Dum < 20 && Key == 2)Ipot_max_Dum++;

if (Ipot_max_Dum > 0 && Key == 5)Ipot_max_Dum--;

if (Ipot_min_Dum < Vpot_max && Key == 4)Ipot_min_Dum++;

if (Ipot_min_Dum > 0 && Key == 3)Ipot_min_Dum--;

break;

case 22:

break;

case 20:

break;

case 21:

if (Ipot_max_Lim < 20 && Key == 2)Ipot_max_Lim++;

if (Ipot_max_Lim > 0 && Key == 5)Ipot_max_Lim--;

if (Ipot_min_Lim < Vpot_max && Key == 4)Ipot_min_Lim++;

if (Ipot_min_Lim > 0 && Key == 3)Ipot_min_Lim--;

break;

case 22:

break;

case 30:

break;

case 31:

if (Ipot_max_Lim < 20 && Key == 2)Ipot_max_Lim++;

if (Ipot_max_Lim > 0 && Key == 5)Ipot_max_Lim--;

if (Ipot_min_Lim < Vpot_max && Key == 4)Ipot_min_Lim++;

if (Ipot_min_Lim > 0 && Key == 3)Ipot_min_Lim--;

break;

case 32:

break;

case 30:

break;

case 31:

if (VBat_discharge < 32 && Key == 4)VBat_discharge += 0.1;

if (VBat_discharge > 0 && Key == 3)VBat_discharge -= 0.1;

if (IBat_discharge < 20 && Key == 2)IBat_discharge += 0.1;

if (IBat_discharge > 0 && Key == 5)IBat_discharge -= 0.1;

break;

default:

break;

case 40:

break;

case 41:

if (VBat_charge < 32 && Key == 4)VBat_charge += 0.1;

if (VBat_charge > 0 && Key == 3)VBat_charge -= 0.1;

if (IBat_charge < 20 && Key == 2)IBat_charge += 0.1;

if (IBat_charge > 0 && Key == 5)IBat_charge -= 0.1;

break;

case 42:

break;

case 50:

break;

case 51:

if (VBat_discharge < 32 && Key == 4)VBat_discharge += 0.1;

if (VBat_discharge > 0 && Key == 3)VBat_discharge -= 0.1;

if (IBat_discharge < 20 && Key == 2)IBat_discharge += 0.1;

if (IBat_discharge > 0 && Key == 5)IBat_discharge -= 0.1;

break;

default:

break;

}

}

while (analogRead(Key_Pin) < 880) {//BEEP

if (Stato_Buzzer)digitalWrite(Buzzer_Pin, HIGH);

};

delay(50);

if (Stato_Buzzer)digitalWrite(Buzzer_Pin, LOW);

}